|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Отчет

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: «Написание последовательностей и тестов»

| Студент группы ИУ6-73Б |  |  |  | В.К. Залыгин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | М.П. Калитвенцев |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

2025 г.

Цель работы

Освоить практические приёмы построения верификационного окружения на SystemVerilog: научиться рандомизировать транзакции и ограничивать их констрейнами, организовывать параллельные процессы и их синхронизацию, а также разработать последовательности (sequences) и тесты (tests), которые генерируют входные воздействия на DUT по заданным сценариям и запускаются как отдельные тест-кейсы и в составе регрессии.

Теоретические сведения

SystemVerilog позволяет строить верификационное окружение на основе объектных транзакций, которые генерируются автоматически. Для этого поля классов помечаются как rand и получают случайные значения при вызове randomize(). Чтобы случайные данные оставались корректными и «осмысленными» для DUT, используются констрейны (constraint), задающие диапазоны и зависимости между полями (в том числе условные ограничения через импликацию или if-else).

Так как в тестбенче присутствуют блокирующие операции (ожидание событий, чтение из mailbox и т.п.), применяется параллельное выполнение процессов с помощью fork...join, а для синхронизации используются стандартные примитивы взаимодействия: события (event), семафоры (semaphore) и почтовые ящики (mailbox). Это позволяет одновременно запускать генерацию воздействий, ожидание реакции и сбор статистики без взаимной блокировки.

Генерация входных воздействий выполняется через последовательности (sequences): в методе body() создаются и рандомизируются транзакции, которые затем передаются в агент через sequencer. Для сложных сценариев применяются виртуальные последовательности, которые не формируют транзакции напрямую, а управляют запуском других последовательностей на разных секвенсорах.

Выполнение работы

В задании 1 был реализован класс, описывающий инструкцию для АЛУ, с рандомизируемыми полями (код операции, два операнда и бит подмены) и заданными констрейнами на диапазоны значений и зависимость операнда от бита подмены. Код приведен в листинге 1. Запуск задания показан на рисунке 1.

Листинг 1 – Результат выполнения задания 1.

/* Напишите класс, содержащий данные об инструкции для АЛУ Поля класса следующие: трехразрядный код операции, целочисленные операнды 1 и 2, бит подмены операнда Все поля рандомизируемые. Условия рандомизации следующие: 1. Код операции не больше 5, т.к. в этом АЛУ всего 6 операций. 2. Операнды не могут превышать (2**16)-1 по модулю. 3. Если выставлен бит подмены операнда, тогда младшие 8 бит операнда 1 должны содержать число, меньшее 128. */ /* Your classes here */ class alu_data; rand bit [2:0] opcode; rand int op1, op2; rand bit oprep; constraint opcode_constr { opcode <= 5; } constraint opconstr { op1 < 65536; op1 > -65536; op2 < 65535; op2 > -65536; } constraint oprepconstr { oprep == 1'b1 -> (op1 % 256) < 128; } endclass : alu_data module constraints_task; initial begin alu_data alu_data_inst = new (); void'(alu_data_inst.randomize()); $display("opcode: %d", alu_data_inst.opcode); $display("op1: %d, op2: %d", alu_data_inst.op1, alu_data_inst.op2); $display("oprep: %d", alu_data_inst.oprep); $finish; end endmodule : constraints_task

Рисунок 1 – Запуск задания 1

В задании 2 была реализована система из трёх параллельных процессов: два циклических процесса изменяют общий счётчик с разными задержками (инкремент/декремент), а третий процесс ожидает результаты от первых двух и выводит число инкрементов и декрементов. Код приведен в листинге 2. Результат запуска задания показан на рисунке 2.

Листинг 2 – Результат выполнения задания 2

/* Есть целочисленная переменная, представляющая собой счетчик. Начальное значение равно 5. Два параллельных процесса работают с этим счетчиком. Оба процесса циклические. Первый процесс ждет N ед. времени и инкрементирует счетчик. Второй процесс ждет 2N ед. времени и декрементирует счетчик. Первый процесс должен завершиться, когда счетчик достигнет значения 10. По завершении кол-во инкрементов должно быть передано процессу 3. Второй процесс должен завершиться, когда счетчик достигнет значения 0 По завершении кол-во декрементов должно быть передано процессу 3. Процесс 3 ждет, пока не получит данные от процессов 1 и 2, после чего выводит их на экран и завершается. Реализуйте вышеописанную конструкцию. */ typedef enum {INC=0, DEC=1} optype; class event_c; optype optype_inst; int value; function new(optype optype_inst, int value); this.optype_inst = optype_inst; this.value = value; endfunction endclass : event_c module process_interaction_task; initial begin int counter = 5; int N = 100; mailbox #(event_c) mbx = new(); semaphore sem = new(1); fork begin : proc1 int inc = 0; event_c event_inst; while (counter != 10) begin #N sem.get(); counter++; inc++; sem.put(); end event_inst = new(INC, inc); mbx.put(event_inst); end begin : proc2 int dec = 0; event_c event_inst; while (counter != 0) begin #(2*N) sem.get(); counter--; dec++; sem.put(); end event_inst = new(DEC, dec); mbx.put(event_inst); end begin : proc3 int inc; int dec; event_c event_inst; mbx.get(event_inst); if (event_inst.optype_inst == INC) inc = event_inst.value; else dec = event_inst.value; mbx.get(event_inst); if (event_inst.optype_inst == INC) inc = event_inst.value; else dec = event_inst.value; $display("inc: %d", inc); $display("dec: %d", dec); end join $finish; end endmodule

В задании 3 в уже созданные в предыдущей лабораторной транзакции для агентов была добавлена рандомизация (rand) и введены констрейны, ограничивающие значения полей диапазонами, корректными для DUT. Итоговый код приведен в листинге 3.

Рисунок 2 – Запуск задания 2

Листинг 3 – Результат выполнения задания 3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: Bauman Moscow State Technical University // Engineer: // // Create date: 09/02/2025 // Project Name: // Module Name: // Target Devices: // Tool Versions: // Description: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// class mealy_in_transaction extends base_transaction; bit in_valid; rand bit [3:0] in_data; constraint in_data_cstr { in_data inside { 4'b0001, 4'b0010, 4'b0011, 4'b0100, 4'b0101, 4'b0110, 4'b0111, 4'b1000, 4'b1101, 4'b1110 }; } extern virtual function bit compare(base_transaction rhs); extern virtual function void copy(base_transaction rhs); extern virtual function void print(); endclass : mealy_in_transaction function bit mealy_in_transaction::compare(base_transaction rhs); mealy_in_transaction that; if (!$cast(that, rhs)) begin $display("FATAL: compare(rhs) is not of type mealy_in_transaction!"); $finish; end compare = 1; compare &= this.in_valid == that.in_valid; compare &= this.in_data == that.in_data; endfunction : compare function void mealy_in_transaction::copy(base_transaction rhs); mealy_in_transaction that; if (!$cast(that, rhs)) begin $display("FATAL: compare(rhs) is not of type mealy_in_transaction!"); $finish; end this.in_valid = that.in_valid; this.in_data = that.in_data; endfunction : copy function void mealy_in_transaction::print(); $display("--MEALY_IN_TRANSACTION--"); $display("in_valid: %d", this.in_valid); $display("in_data: %d", this.in_data); $display("------------------------"); endfunction : print class mealy_out_transaction extends base_transaction; bit [2:0] out_data; extern virtual function bit compare(base_transaction rhs); extern virtual function void copy(base_transaction rhs); extern virtual function void print(); endclass : mealy_out_transaction function bit mealy_out_transaction::compare(base_transaction rhs); mealy_out_transaction that; if (!$cast(that, rhs)) begin $display("FATAL: compare(rhs) is not of type mealy_out_transaction!"); $finish; end compare = this.out_data == that.out_data; endfunction : compare function void mealy_out_transaction::copy(base_transaction rhs); mealy_out_transaction that; if (!$cast(that, rhs)) begin $display("FATAL: compare(rhs) is not of type mealy_out_transaction!"); $finish; end this.out_data = that.out_data; endfunction : copy function void mealy_out_transaction::print(); $display("--MEALY_OUT_TRANSACTION--"); $display("out_data: %d", this.out_data); $display("------------------------"); endfunction : print

В задании 4 были разработаны последовательности для всех входных агентов, наследованные от base_seq, реализующие генерацию транзакций в body() и их отправку на соответствующие sequencer. Код созданной последовательности содержится в листинге 4.

Листинг 4 – Результат выполнения задания 4

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: Bauman Moscow State Technical University // Engineer: // // Create date: 11/02/2025 // Project Name: // Module Name: // Target Devices: // Tool Versions: // Description: Mealy in sequence. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// class mealy_in_seq extends base_seq; protected mealy_in_transaction mealy_in_item; bit in_valid = 1; // бит валидности входных данных bit force_data = 0; // разрешение на выставление нерандомизированного значения bit [3:0] forced_data = 0; // нерандомизированние значение extern protected virtual task body(); extern protected function void prepare_item(); endclass : mealy_in_seq task mealy_in_seq::body(); prepare_item(); seqr.driver_req(mealy_in_item); endtask : body function void mealy_in_seq::prepare_item(); mealy_in_item = new(); if (!mealy_in_item.randomize()) begin $display("ERROR: Failed to randomize mealy_in_item!"); $finish; end mealy_in_item.in_valid = this.in_valid; // $display("[MEALY_IN_SEQ] in_valid %b", mealy_in_item.in_valid); if (force_data == 1) begin mealy_in_item.in_data = this.forced_data; end endfunction : prepare_item

В задании 5 по спецификации DUT был определён набор проверяемых функций и составлен полный список тестовых сценариев, покрывающий эти функции, включая комбинированные сценарии. Описание функций и сценариев приведено в таблице 1.

В задании 6 для сценариев, требующих сложного управления генерацией, были разработаны виртуальные последовательности и/или добавлены настроечные параметры в обычные последовательности для управления типами транзакций и их количеством.

Таблица 1 – Описание тестов

| Имя теста | Сценарий теста |
| --- | --- |
| base test | Базовый тест, инициализирующий окружение и запускающий основные последовательности. 1. Запуск последовательности тактового сигнала 2. Запуск последовательности сброса. 3. Конец. |
| walk test | Автомат корректно переходит по всем ветвям. 1. То же, что в базовом тесте. 2. Запуск последовательности из N транзакций данных с разрешающим сигналом для перехода по всем ветвям. 3. Конец. |
| ignore test | Автомат не реагирует на входной сигнал при опущенном разрешающем сигнале. 1. То же, что в базовом тесте. 2. Запуск последовательности из 1 транзакции данных без разрешающего сигнала. 3. Конец. |

Т.к. тестируемое устройство достаточно простое, в тестировании можно просто полностью положиться на рандомизацию входных последовательностей, предварительно увеличив вероятности того, что в входных данных будут все 1 и все 0 в констрейнах транзакций. Код транзакций приведен в листинге 3.

В задании 7 были реализованы тесты для каждого сценария как классы-наследники base_test с переопределением run_main(), где запускаются необходимые последовательности и выполняются ожидания по тактам/событиям. Код тестов содержится в листинге 5.

Листинг 5 – Результат выполнения задания 7, текст файла encoder_test.sv

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: Bauman Moscow State Technical University // Engineer: // // Create date: 15/03/2025 // Project Name: // Module Name: // Target Devices: // Tool Versions: // Description: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// class walk_test extends base_test; all_states_vseq seq; extern function new(string name = "walk_test"); extern protected virtual task run_main(); endclass : walk_test function walk_test::new(string name = "walk_test"); super.new(name); endfunction : new task walk_test::run_main(); seq = new(); seq.seqr = env0.mealy_in_sig_agent.sequencer; seq.start(null); endtask : run_main class ignore_test extends base_test; mealy_in_seq seq; extern function new(string name = "ignore_test"); extern protected virtual task run_main(); endclass : ignore_test function ignore_test::new(string name = "ignore_test"); super.new(name); endfunction : new task ignore_test::run_main(); seq = new(); seq.in_valid = 0; seq.start(env0.mealy_in_sig_agent.sequencer); endtask : run_main

В задании 8 созданные тесты были подключены к тестбенчу верхнего уровня tb_top.sv: добавлены таски запуска тестов по имени и добавлены вызовы этих тасков в общий селектор тестов. Итоговые изменения приведены в листинге 6.

Листинг 6 – Результат выполнения задания 8, текст файла tb_top.sv

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: Bauman Moscow State Technical University // Engineer: // // Create date: 06/02/2025 // Project Name: // Module Name: // Target Devices: // Tool Versions: // Description: Top-level Testbench ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module tb_top(); // Interface: dut_intf // Main DUT interface. env_if dut_intf (); // Variable: dut // Wrapper module for RTL Device-Under-Test. tb_dut_wrapper dut (dut_intf); // Component: tests // Associative all possible test names. bit tests [string]; // Component: test_names // Names of the tests to run. string test_names [$]; initial begin init_tests(); // Get test names foreach (tests[t_name]) check_plusarg_test_name(t_name); // Launch all the tests, one by one. foreach(test_names[i]) begin case (test_names[i]) "test_base": run_base_test("test_base"); // Add your test names here "walk_test": run_walk_test("walk_test"); "ignore_test": run_ignore_test("ignore_test"); endcase end $stop; // End the simulation end function void init_tests(); tests["test_base"] = 1; // Rest of the tests here tests["walk_test"] = 1; tests["ignore_test"] = 1; endfunction : init_tests task run_base_test(string t_name); base_test test; test = new(t_name); // Create class object test.vif = dut_intf; // Set vif test.build(); // Build test test.run(); // Run test tests[t_name] = test.test_res; endtask : run_base_test // Other test run methods go here task run_walk_test(string t_name); walk_test test; test = new(t_name); // Create class object test.vif = dut_intf; // Set vif test.build(); // Build test test.run(); // Run test tests[t_name] = test.test_res; endtask : run_walk_test task run_ignore_test(string t_name); ignore_test test; test = new(t_name); // Create class object test.vif = dut_intf; // Set vif test.build(); // Build test test.run(); // Run test tests[t_name] = test.test_res; endtask : run_ignore_test // Don't touch methods below. function void check_plusarg_test_name(string name); if ($test$plusargs(name)) begin if (check_test_name(name)) begin test_names.push_back(name); $display("Test %s is found in plusargs, added to queue.", name); end end endfunction : check_plusarg_test_name function bit check_test_name(string name); if (!tests.exists(name)) begin $display("ERROR: There is no test with name %s, skipping.", name); return 0; end return 1; endfunction : check_test_name endmodule : tb_top

В задании 9 корректность выполнения тестовых сценариев была проверена по временным диаграммам Modelsim, подтверждая, что тесты подают на DUT именно предусмотренные сценариями воздействия.

В задании 10 все тесты были добавлены в регрессию через Makefile: для каждого теста создана отдельная цель запуска и добавление в общий таргет run_all_iterations, после чего обеспечен последовательный запуск всех тестов командой make regression. Фрагмент Makefile приведён в листинге 7.

Листинг 7 – Результат выполнения задания 10, текст файла Makefile

################################################################################# # Company: Bauman Moscow State Technical University # Engineer: Maksim Kalitventsev (maksim.kalitventsev@yandex.ru) # # Create date: 20/03/2025 # Project Name: # Module Name: # Target Devices: # Tool Versions: vsim. # Description: This is base makefile for simulating with QuestaSim. ################################################################################# PWD := $(shell pwd) MAKEFILE := $(lastword $(MAKEFILE_LIST)) RAND_SEED := $(strip $(shell head -1 /dev/urandom ¦ od -N 2 -D -A n ¦ awk '{print $1}')) # Randomization seed SEED ?= random # Name of Questa worklib - DO NOT NAME THIS 'WORK'!!! WORKLIB_NAME ?= sim_build # Name of the file to run FILENAME ?= data_types # Name of the top-level testbench module TB_NAME ?= tb_top # Name of the top-level RTL module DUT ?= mealy_machine_5state_var6_wrap UNIT_HOME = $(PWD) CODE_HOME = $(UNIT_HOME)/code RTL_HOME = $(UNIT_HOME)/rtl LAB1_HOME = $(UNIT_HOME)/labs/lab1 LAB2_HOME = $(UNIT_HOME)/labs/lab2 HW_HOME = $(UNIT_HOME)/homework EX_HOME = $(UNIT_HOME)/labs/example VLOG_OPTS += -incr VLOG_OPTS += -sv VLOG_OPTS += -timescale 1ns/1ps VLOG_OPTS += -cover est VLOG_OPTS += +fcover CODE_VLOG_OPTS += $(CODE_HOME)/$(FILENAME).sv CODE_VLOG_OPTS += +incdir+$(CODE_HOME) CODE_VLOG_OPTS += -work $(WORKLIB_NAME) TEST_VLOG_OPTS += -work $(WORKLIB_NAME)/$(DUT) VSIM_OPTS = -voptargs=+acc=lprn VSIM_OPTS += -coverage CONSOLE_OPTS = -c TB_OPTS = include $(UNIT_HOME)/files_tb.mk RTL_OPTS = include $(UNIT_HOME)/files_rtl.mk BASE_TEST_OPTS = +test_base ifeq ($(SEED), random) SET_SEED = -sv_seed $(RAND_SEED) else SET_SEED = -sv_seed $(SEED) endif USER_DEF_OPTS = run_log_parser = \ sh script/log_parser.sh transcript $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/stat.log 1 run_log_parser_regression = \ sh script/log_parser.sh transcript $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/stat.log 0 run_stat_parser = \ sh script/stat_parser.sh $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/stat.log merge_cov = \ vcover new $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/cov_base.ucdb; \ vcover merge $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/cov_base.ucdb run_cov.ucdb $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/cov_base.ucdb; \ rm run_cov.ucdb run_cov_report = \ bash script/cov_check.sh $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/cov_base.ucdb $(DUT) code: $(WORKLIB_NAME) run_code task: $(WORKLIB_NAME) run_task $(WORKLIB_NAME): vlib $(WORKLIB_NAME) worklib_dut: $(WORKLIB_NAME) rm -rf $(WORKLIB_NAME)/$(DUT) vlib $(WORKLIB_NAME)/$(DUT) run_code: vlog $(VLOG_OPTS) $(CODE_VLOG_OPTS) vsim $(WORKLIB_NAME).$(FILENAME) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) $(CONSOLE_OPTS) -do "run -all" run_task: vlog $(VLOG_OPTS) $(CODE_VLOG_OPTS) vsim $(WORKLIB_NAME).$(FILENAME)_task $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) $(CONSOLE_OPTS) -do "run -all" create_snapshot: worklib_dut vlog $(VLOG_OPTS) $(TEST_VLOG_OPTS) $(RTL_OPTS) $(TB_OPTS) base_test: create_snapshot vsim $(WORKLIB_NAME)/$(DUT).$(TB_NAME) $(BASE_TEST_OPTS) $(USER_DEF_OPTS) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) \ ¦¦: $(run_log_parser); base_test_c: create_snapshot vsim $(WORKLIB_NAME)/$(DUT).$(TB_NAME) $(BASE_TEST_OPTS) $(USER_DEF_OPTS) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) $(CONSOLE_OPTS) \ -do script/run_all.tcl \ ¦¦: $(run_log_parser); test: create_snapshot vsim $(WORKLIB_NAME)/$(DUT).$(TB_NAME) $(USER_DEF_OPTS) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) \ -do script/add_signals.tcl ¦¦: $(run_log_parser); test_c: create_snapshot vsim $(WORKLIB_NAME)/$(DUT).$(TB_NAME) $(USER_DEF_OPTS) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) $(CONSOLE_OPTS) \ -do "run -all" \ ¦¦: $(run_log_parser); run_iteration__base: vsim $(WORKLIB_NAME)/$(DUT).$(TB_NAME) $(USER_DEF_OPTS) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) $(CONSOLE_OPTS) \ +test_base -do script/run_all.tcl ¦¦: $(run_log_parser_regression); $(merge_cov) # Add your iterations below run_iteration__walk: vsim $(WORKLIB_NAME)/$(DUT).$(TB_NAME) $(USER_DEF_OPTS) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) $(CONSOLE_OPTS) \ +walk_test -do script/run_all.tcl ¦¦: $(run_log_parser_regression); $(merge_cov) run_iteration__ignore: vsim $(WORKLIB_NAME)/$(DUT).$(TB_NAME) $(USER_DEF_OPTS) $(SET_SEED) $(VSIM_OPTS) $(CONSOLE_OPTS) \ +ignore_test -do script/run_all.tcl ¦¦: $(run_log_parser_regression); $(merge_cov) # Add your iteration launches here run_all_iterations: make -f $(MAKEFILE) run_iteration__base make -f $(MAKEFILE) run_iteration__walk make -f $(MAKEFILE) run_iteration__ignore stat_closure: $(run_stat_parser) cat $(WORKLIB_NAME)/$(DUT)/stat.log cov_closure: $(run_cov_report) regression: create_snapshot run_all_iterations stat_closure cov_report: echo $(DUT_PATH) clean: rm -rf $(WORKLIB_NAME)/$(DUT) rm transcript rm *.wlf rm *.vstf veryclean: rm -rf $(WORKLIB_NAME) rm transcript rm *.wlf rm *.vstf

Вывод

В ходе лабораторной работы №3 были освоены практические приёмы построения тестового окружения на SystemVerilog: реализованы рандомизируемые транзакции и ограничения на генерацию данных с помощью констрейнов, а также отработаны механизмы параллельного выполнения и синхронизации процессов с использованием fork...join, mailbox и semaphore. Для тестируемого устройства (приоритетного шифратора) были доработаны транзакции входного и выходного агентов, разработана последовательность генерации входных воздействий и сформирован набор тестовых сценариев, отражающий проверяемые функции устройства. Итоговые тесты были подключены на верхнем уровне тестбенча и добавлены в регрессию через Makefile, а корректность формирования воздействий подтверждена по временным диаграммам Modelsim.