|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 09.03.01 Информатика и Вычислительная техника

# Отчет

по лабораторной работе №2

Дисциплина: электротехника

Вариант №6

Студент   гр.  ИУ6-33Б                 ________________                            В.К. Залыгин

(Подпись, дата)                                     (И.О. Фамилия)

Преподаватель                                ________________   	                Н.В. Аксенов

(Подпись, дата)                                       (И.О. Фамилия)

Москва, 2023

Цель работы:

Исследование неразветвленной и разветвленной электрических цепей синусоидального тока при наличии потребителей с активно-реактивными сопротивлениями; проверка соблюдения I и II законов Кирхгофа для цепи переменного тока; определение параметров цепей, установление условий возникновения резонансов напряжений и токов.

Часть 1.

Задание:

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями и законами цепей переменного тока и ответить на контрольные вопросы.

2. Собрать электрическую цепь, состоящую из идеального источника синусоидального напряжения, питающего — последовательно подключенные к нему конденсатор, катушку индуктивности и резистор. Напряжение и частоту источника, а также сопротивление резистора и индуктивность катушки взять из таблицы с исходными данными в соответствии с своим порядковым номером в списке группы. Емкость конденсатора определяется по наступлению резонанса в цепи.

3. Для регистрации напряжений на элементах исследуемой цепи к каждому подключить параллельно вольтметр, а для регистрации входного тока — последовательно амперметр, настроив приборы для работы на переменном токе. Кроме того, необходимо во входной цепи установить ваттметр для регистрации потребляемой мощности.

4. Изменяя емкость конденсатора, установить в цепи такой режим, когда ток в ней достигнет наибольшей величины. При этом напряжение на катушке индуктивности и конденсаторе окажутся примерно одинаковыми.

5. По показаниям ваттметра, амперметра и вольтметра на входе цепи рассчитать коэффициент мощности Cosφ = P/UI. Попытаться повысить коэффициент мощности слегка изменяя емкость конденсатора в ту или иную сторону. При значении Cos близком к 1 можно считать, что в цепи имеет место резонанс напряжений.

6. Отклоняя емкость конденсатора в обе стороны на 50 процентов от найденного в п.5 значения, зафиксировать соответствующие показания приборов во второй и третьей строке таблицы с экспериментальными и расчетными данными.

7. Заполнить правую часть таблицы, сделав необходимые вычисления на основе результатов измерений.

8. По полученным опытным и расчетным данным построить в масштабе векторные диаграммы для трех режимов работы цепи. Построить также в масштабе кривые изменения тока, коэффициента мощности и полного сопротивления цепи в зависимости от емкости конденсатора.

Входные данные:

L = 0.075 Гн, R = 20 Ом, Um = 15 В, f = 100 Гц. C = 33.7 мкф (резонанс).

Выполнение:

На рисунках 1, 2 и 3 показаны результаты измерений для C = 33.7, 50.6 и 16.9 мкф соответственно:

Рисунок 1 - данные при C = 33.7мкф

Рисунок 2 - данные при C = 50.6мкф

Рисунок 3 - данные при C = 16.9мкф

По результатам измерений, используя формулы из методического пособия можно получить таблицу:

Таблица 1 - часть 1

Векторные диаграммы

Рисунок 5 - режим работы при резонансе

Рисунок 6 - режим работы после резонанса

Рисунок 4 - режим работы до резонанса

Графики зависимостей от емкости конденсатора

Емкость в микрофарадах, сила тока в амперах, сопротивление в омах.

Рисунок 7 - силы тока

Рисунок 8 - полное сопротивление

Рисунок 9 - коэффициент мощности

Часть 2

Задание:

9. Исследовать явление резонанса токов в цепи. Для этого собрать схему, в которой к источнику синусоидального напряжения подключены параллельно катушка индуктивности с сопротивлением и конденсатор. Параметры источника и других элементов цепи взять из таблицы в соответствии со своим порядковым номером в списке группы.

10. Для наблюдения токов в ветвях цепи и падения напряжения на элементах, а также регистрации потребляемой мощности исследуемой цепью подключить соответствующие приборы и настроить их для работы на переменном токе.

11. Изменять емкость конденсатора пока в цепи не возникнет резонанс токов (при этом ток в неразветвленной части цепи станет минимальным, а у конденсатора и катушки токи станут приблизительно одинаковы). Проверить по коэффициенту мощности соответствие режима резонансу токов. Измерить и занести в таблицу значения указанных в ней величин Uвх, Iвх, Pпотр, Ik, Ic.

12. Отклоняя емкость конденсатора на 50 процентов в разные стороны от ее значения при резонансе токов, зафиксировать вышеназванные в п. величины во второй и третьей строках таблицы. Произвести подсчет указанных в правой части таблицы величин и занести их в нее.

13. На основании произведенных измерений и расчетов построить в масштабе векторные диаграммы для трех режимов: до резонанса, при резонансе и после резонанса, а также графики зависимости входного тока цепи и токов конденсатора и катушки от емкости конденсатора.

Входные данные:

L = 0.075 Гн, R = 20 Ом, Um = 15 В, f = 100 Гц. C = 28.6 мкф (резонанс).

Выполнение:

На рисунках 10, 11 и 12 показаны результаты измерений для C = 28.6, 42.9 и 14.3 мкф соответственно:

Рисунок 10 - показания при C = 28.6мкф

Рисунок 11 - показания при C = 42.9мкф

Рисунок 12 - показания при C = 14.3мкф

Теперь по результатам измерений, используя формулы из методического пособия можно получить таблицу:

Таблица 2 - часть 2

Векторные диаграммы:

Рисунок 13 - до резонанса            Рисунок 14 - при резонансе        Рисунок 15 - после резонанса

Графики зависимостей от емкостей:

Ось X – емкость конденсатора, мкф; ось Y – ток, А;

Рисунок 16 - входной ток

Рисунок 17 - ток конденсатора

Рисунок 18 - ток катушки

Вывод:

Исследованы неразветвленные и разветвленные электрические цепи синусоидального тока при наличии потребителей с активно-реактивными сопротивлениями; проверена опытным путем работа I и II законов Кирхгофа для цепи переменного тока; определены параметры цепей, установлены условия возникновения резонансов напряжений и токов.