|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.01  Информатика и вычислительная техника

О Т Ч Е Т

по домашнему заданию №2

Название:_ Моделирование работы усилительного каскада на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером________________________________________________________

Дисциплина: Электроника_______________________________________________________

| Студент | ИУ6-43Б |  |  | В.К. Залыгин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | В.А. Карпухин |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

2024  г.

Цель работы

Исследование вольт-амперных характеристик модели биполярного транзистора в программе аналогового и цифрового моделирования электрических и электронных цепей Micro-Cap 12 и расчете номиналов элементов усилительного каскада, работающего в соответствии с заданными техническими условиями.

Задание

На рисунке 1 показаны значения варианта задания.

Рисунок 1 – Вариант задания

Характеристики транзистора представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Характеристики транзистора

1. Построить семейство входных и выходных вольт-амперных характеристик биполярного транзистора (модель выбирается согласно варианту, см. приложенный к заданию файл). На полученных характеристиках отметить запрещенные режимы работы.

2. Рассчитать номиналы элементов усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером, при которых работа усилительного каскада удовлетворяет условиям:

– амплитуда напряжения выходного сигнала – не менее 15 % от напряжения питания;

– коэффициент усиления усилительного каскада по мощности – не менее 20 дБ;

– коэффициент нелинейных искажений выходного сигнала – не более15 %.

(напряжение питания усилительного каскада задано вариантом, в качестве входного сигнала используется гармоническое (однотональное) колебание с частотой, заданной вариантом).

Выполнение задания

Задание 1

Выбранная согласно варианту модель транзистора и его характеристики показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Характеристики транзистора

Для исследования входных и выходных ВАХ была собрана схема, представленная на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема для анализа входных и выходных ВАХ

Результаты проведения dynamic DC анализа приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Dynamic DC

Анализ показывает, что при малом токе базы (в 100 раз меньше, чем ток коллектора) транзистор открывается и на эмиттере образуется ток, равный сумме токов базы и коллектора.

Для построения выходной ВАХ используется DC анализ. В окне настройки анализа необходимо выставить множество значений напряжения на коллекторе, а также диапазон значений токов базы. Также необходимо изобразить прямую максимального допустимого тока (для данной модели транзистора соответствует значению Ikmax=100мА) и кривую тока максимальной мощности (для данной модели – Pmax=150мВт) при каждом значении напряжения. Выбранные значения для анализа показаны на рисунке 6.

Рисунок 6 – Значения для DC анализа

Полученные графики представлены на рисунке 7. Синий – ветви тока коллектора при разных токах базы, красный – максимально допустимый ток, зеленый – ток максимальной мощности. Заштрихованная область – запрещенный режим работы.

Рисунок 7 – Выходные ВАХ, максимальный допустимый ток, ток максимальной мощности

Для построения входной ВАХ необходимо использовать DC анализ с соответствующими параметрами, представленными на рисунке 8.

Рисунок 8 – Параметры DC анализа

Тогда результирующий график изображен на рисунке 9.  На графике различимы только 3 ветви, но по заданным параметрам их 41. Первые две проходят раздельно и подписаны соответствующими им значениями напряжения база-эмиттер, оставшиеся ветви сливаются вместе и неразличимы на графике.

Рисунок 9 – Входные ВАХ

Задание 2

Для расчета номиналов элементов усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером необходимо собрать данную схему. Схема показана на рисунке 10.

Рисунок 10 – схема усилительного каскада с общим эмиттером и делителем

В рамках варианта даны напряжение источника Ep=7.5Вт и частота сигнала Eg=560кГц. Необходимо найти амплитуду Eg, параметры резисторов делителя R1, R2 и Rc.

Для нахождения неизвестных нужно выбрать кривую из семестра выходных ВАХ, которая находится выше остальных, при условии, что она лежит не в запрещенной области (в незаштрихованной области). Такая ветвь соответствует току базы Iб=945 мкА. Выбранная ветвь обозначена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Выбранная выходная ВАХ с соответствующим параметром тока базы

Затем необходимо определить напряжение база-эмиттер минимальное, максимальное, среднее и амплитуду - Uбэ min,  Uбэ max, Uбэ 0, Uбэ ампл соответственно. Для этого необходимо на входной ВАХ, соответствующей входному напряжению Ep=7.5В, ограничить линейный участок. Значения напряжения база-эмиттер минимальное, максимальное и линейный участок входной ВАХ показаны на рисунке 12.

Рисунок 12 – линейный участок входной ВАХ и минимальное и максимально значение напряжения база-эмиттер

Тогда получаетсяUбэ min=874мВ, Uбэ max=891мВ, а значит Uбэ 0=Uбэ min+Uбэ max2=882мВ, Uбэ ампл=Uбэ max-Uбэ min2=8.5мВ.

Для определения сопротивления Rc необходимо провести нагрузочную прямую. Она представлена на рисунке 13 черным цветом. Прямая пересекает ось абсцисс в точке Ep=7.5В.

Рисунок 13 – Нагрузочная прямая

Ток: Ic= 0.0965А. Он определяется как ток точки пересечения оси ординат и нагрузочной прямой.

Тогда сопротивление Rc равно отношению входного напряжения к данному току: Rc=EcIc=7.50.0965=77Ом.

Затем необходимо вычислить номиналы резисторов делителя. Для этого необходимо воспользоваться формулой EpUбэ0=1+R1R2. Пусть R1=100 Ом, тогда по формуле второй резистор будет иметь сопротивление R2=R1*Uбэ0Ep-Uбэ0=100*0.8827.5-0.882=13.33 Ом.

Следовательно, все неизвестные параметры цепи найдены:

Eg=Uбэампл=8.5мВ

Rc=77 Ом

R1=100 Ом

R2=13.33 Ом

На рисунках 14 и 15 представлены заполненные параметры схемы.

Рисунок 14 – параметры источника Eg

Рисунок 15 – Общий вид схемы с заполненными значениями

Далее необходимо провести анализ схемы на предмет удовлетворения требованиям по амплитуде напряжения выходного сигнала, коэффициенту усиления усилительного каскада по мощности и коэффициенту нелинейных искажений выходного сигнала. Для получения требуемых параметров необходимо провести анализ переходных процессов.

Оценка времени выполнения анализа и шага: f=580кГц, trun=1f=1580*103=1.72*10-6c. Тогда шаг в 1000 раз меньше: Δt=1.7нс.

Параметры анализа переходных процессов представлены на рисунке 16.

Рисунок 16 – Параметры transient analysis

Графики входного и выходного сигналов представлены на рисунке 17. Синим показан график управляющего сигнала, красным – выходной сигнал. На графиках показаны размахи соответствующих сигналов.

Рисунок 17 – Осциллограммы входного и выходного сигналов

Полученная амплитуда входного сигнала Uinампл=Uinразмах2=16.97мВ2=8.485мВ, амплитуда выходного сигнала – Uoutампл=Uoutразмах2=2.649В2=1.325В. Тогда отношение амплитуды выходного сигнала к напряжению питания 1.3257.5=0.176=18%. Значение больше 15%, следовательно, первое требование выполнено.

Для определения коэффициента усиления необходимо подключить нагрузку (выбран резистор в 1 кОм) и выполнить динамический AC анализ. Анализ показан на рисунке 18.

Рисунок 18 – Dynamic AC analysis

Тогда входная мощность будет определена как Pin=52.449мВт, а выходная – Pout=10.099Вт. Следовательно, коэффициент усиления Kp=PoutPin=10.01Вт0.05Вт=200. Переводя в децибелы, Kpdb=10lgKp=23.01Дб. Значение больше порога в 20 децибел, а значит, выполняется второе требование.

Спектр входного и выходного графиков, а также искажения представлены на рисунке 19 зеленым, оранжевым и черным соответственно.

Рисунок 19 – спектры сигналов и искажения

Как видно из графика, искажения составляют 8.3%, что меньше порога в 15% требуемых. Следовательно, третье требование выполнено.

Вывод

В первом задании были построены семестра входных и выходных ВАХ биполярного транзистора по варианту. В соответствии с параметрами транзистора по варианту изображена область запрещенного режима работы по максимально допустимому току Ikmax=100мА и максимальной мощности Pmax=150мВт.

В втором задании найдены искомые параметры схемы усилительного каскада с общим эмиттером и делителем на основе предложенного транзистора:

Eg=8.5мВ

Rc=77 Ом

R1=100 Ом

R2=13.33 Ом

Выбрана наиболее оптимальная ВАХ, соответствующая току базы Iб=945 мкА, построена нагрузочная прямая. Построены осциллограммы входного и выходного сигналов, спектры сигналов и искажения. В результате усилительный каскад имеет следующий характеристики:

- амплитуда напряжения выходного сигнала: 18% от напряжения питания;

- коэффициент усиления усилительного каскада по мощности: 23Дб;

- коэффициент нелинейных искажений выходного сигнала: 8%.

Список использованных материалов

1. Вариант: модель транзистора, напряжение питания и частота входного сигнала;

2. Справочная таблица с основными параметрами заданных по варианту транзисторов;

3. Библиотека моделей отечественных транзисторов для программы Micro-Cap

4. Инструкция по установке библиотеки моделей отечественных транзисторов;

5. Учебник с графоаналитическим методом расчета усилительного каскада.