|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

Название:      Обмен данными по протоколу UART

Дисциплина: Микропроцессорные системы

| Студент | ИУ6-63Б |  |  | В.К. Залыгин Р.В. Дорохов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | Е.Ю. Гаврилова |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2025

Цель работы

– Изучение структуры модуля UART в микроконтроллере AVR;
 – Программирование передачи и приёма данных по асинхронному протоколу UART

Задание 1. Передача данных между МК в Proteus.

Передатчик по нажатию кнопки 'START' передает последовательно три байта {65, 86, 82} по UART. Приемник принимает эти байты и по нажатию кнопки 'SHOW' отображает их по очереди на светодиодном индикаторе.

Рисунок 1 -  схема с открытым окном виртуального терминала

Рисунок 2 - скриншот содержимого памяти микроконтроллера-приёмника с выделенными байтами, которые были получены по UART

Рисунок 3 - Пакеты переданные по UART

На осциллограмме видно стандартный UART‑кадр:

- Линия в покое (Mark) держится в уровне «1» до появления старт‑би­та.

- Затем линия опускается в «0» — это старт‑бит.

- После старта идут 8 бит данных, передаваемых LSB‑первым (младший бит передаётся первым):

Таблица 1 - Расшифровка кадров

| N | Биты на линии (после старта, LSB→MSB) | В прямом порядке (MSB→LSB) | Hex | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1‑й | 1 0 0 0 0 1 0 0 | 01000001 | 0x41 | 65 |
| 2‑й | 0 1 1 0 1 0 1 0 | 01010110 | 0x56 | 86 |
| 3‑й | 0 1 0 0 1 0 1 0 | 01010010 | 0x52 | 82 |

Соответственно, кадры выглядят как:

[0] 01000001 [1] → 65

[0] 01010110 [1] → 86

[0] 01010010 [1] → 82

Задание 2. Обработка прерывания UART.

Листинг 1 - Код трансмиттера для задания 2

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdbool.h> #define BUTTON_START 0 const unsigned int ubrrValue = 23; #define DATA_LENGTH 3 const unsigned char data[DATA_LENGTH] = {65, 86, 82}; uint8_t counter = 0; // volatile or O0 bool flag = false; // volatile or O0 ISR(USART_UDRE_vect) { if (flag) UDR = data[counter++]; } int main() { UBRRH = (unsigned char)(ubrrValue>>8); UBRRL = (unsigned char) ubrrValue; UCSRB = (1<<TXEN) ¦ (1<<UDRIE); UCSRC = (1<<URSEL) ¦ (3<<UCSZ0); PORTB = (1<<BUTTON_START); sei(); while (1) { if (!(PINB & (1<<BUTTON_START))) { while (!(PINB & (1 << BUTTON_START))) ; flag = true; while (counter < 3) ; counter = 0; } flag = false; } return 0; }

Листинг 2 - Код ресивера для задания 2

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define BUTTON_SHOW 0 const unsigned int ubrrValue = 23; #define DATA_LENGTH 3 unsigned char data[DATA_LENGTH] = { 0 }; uint8_t receivedBytes = 0; ISR(USART_RX_vect) { if (receivedBytes < DATA_LENGTH) { data[receivedBytes++] = UDR; } } int main() { UBRRH = (unsigned char)(ubrrValue>>8); UBRRL = (unsigned char)ubrrValue; UCSRB = (1<<RXEN) ¦ (1<<RXCIE); UCSRC = (1<<URSEL) ¦ (3<<UCSZ0); PORTB = (1<<BUTTON_SHOW); DDRC = 0xFF; PORTC = 0xFF; sei(); uint8_t i = 0; while (1) { if (!(PINB & (1<<BUTTON_SHOW))) { while (!(PINB & (1<<BUTTON_SHOW))) ; PORTC = ~data[i]; i = (i + 1) % DATA_LENGTH; } } return 0; }

Задание 4. Обмен данными между МК и персональным компьютером.

- с сообщениями (задание 4);

Рисунок 4 - скриншот терминала с получением

Рисунок 5 - скриншот  терминала с отправкой сообщения

UART обеспечивает простой и надежный способ связи между МК и ПК через стандартный интерфейс. Это позволяет использовать ПК для управления или обмена данными с встраиваемой системой, требуя лишь согласования скорости и формат кадра, и использования программы-терминала.

Задание 5. Передача данных между МК на платах STK500.

Рисунок 6 - Фотография макета

Прямая UART-связь между двумя микроконтроллерами на отдельных платах (STK500) демонстрирует возможность создания распределенных систем или простого обмена данными между устройствами. Это требует только соединения TxD с RxD (кросс-соединение для дуплекса) и общего GND.

Задание 6. Передача произвольного сообщения.

Листинг 3 - код трансмиттера задание 6

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdbool.h> #define BUTTON_START 0 const unsigned int ubrrValue = 23; #define DATA_LENGTH 6 const unsigned char data[DATA_LENGTH] = {86, 75, 32, 75, 65, 76}; uint8_t counter = 0; bool flag = false; ISR(USART_UDRE_vect) { if (flag) UDR = data[counter++]; } int main() { UBRRH = (unsigned char)(ubrrValue>>8); UBRRL = (unsigned char) ubrrValue; UCSRB = (1<<TXEN) ¦ (1<<UDRIE); UCSRC = (1<<URSEL)¦ (2 << UCSZ0) ¦ (1 << UPM1); PORTB = (1<<BUTTON_START); sei(); while (1) { if (!(PINB & (1<<BUTTON_START))) { while (!(PINB & (1 << BUTTON_START))) ; flag = true; while (counter < DATA_LENGTH) ; counter = 0; } flag = false; } return 0; }

Листинг 3 - код ресивера задание 6

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define BUTTON_SHOW 0 const unsigned int ubrrValue = 23; #define DATA_LENGTH 6 unsigned char data[DATA_LENGTH] = { 0 }; uint8_t receivedBytes = 0; ISR(USART_RX_vect) { uint8_t status = UCSRA; if ( status & ((1<<FE)¦(1<<DOR)¦(1<<PE)) ) { PORTC = 0x7F; } else { PORTC = 0xFF; if (receivedBytes < DATA_LENGTH) { data[receivedBytes++] = UDR; } } } int main() { UBRRH = (unsigned char)(ubrrValue>>8); UBRRL = (unsigned char)ubrrValue; UCSRB = (1<<RXEN) ¦ (1<<RXCIE); UCSRC = (1<<URSEL) ¦ (2 << UCSZ0) ¦ (1 << UPM1); PORTB = (1<<BUTTON_SHOW); DDRC = 0xFF; PORTC = 0xFF; sei(); uint8_t i = 0; while (1) { if (!(PINB & (1<<BUTTON_SHOW))) { while (!(PINB & (1<<BUTTON_SHOW))) ; PORTC = ~data[i]; i = (i + 1) % DATA_LENGTH; } } return 0; }

Рисунок 7 - Временная дигарамма для задания 6

UART позволяет гибко настраивать формат кадра, включая уменьшенное число бит данных (7 бит) и использование контроля четности (Even/Odd) для обнаружения одиночных битовых ошибок. Приемник может аппаратно проверять эти условия и устанавливать флаги ошибок (PE, FE, DOR), что позволяет программе повысить надежность связи за счет обработки или индикации таких ситуаций.

Выводы

1) Модуль USART в AVR обеспечивает полнодуплексный приём/передачу кадров со служебными (старт, стоп, четность) и полезными битами.

2) Использование аппаратных флагов UDRE и прерываний по UDRIE позволяет организовать неблокирующую передачу.

3) Переход на 7‑битный формат и контроль ошибок (FE, DOR, PE) делает связь более надёжной.

4) Виртуальный терминал и симуляция в Proteus помогают быстро отладить передачу и приём, а вывод байтов на светодиоды — визуально подтвердить корректность.